NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN GALICIA

Hoja resumen del cumplimiento del Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas en Galicia (D.O.G. 18.03.2010 NUM. 53), corrección de errores (D.O.G. 29.06.2010 NUM. 122) y modificaciones por Decreto 44/2011 (D.O.G. 23.03.2011 NUM. 58), Decreto 127/2016 (D.O.G. 28.09.2016 NUM. 185) y Decreto 128/2023 (D.O.G. 15.09.2023 NUM. 176).

VIVIENDA UNIFAMILIAR
El presente proyecto cumple con la normativa establecida en el Decreto 29/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban las Normas de Habitabilidad de Viviendas en Galicia, de aplicación en todas las viviendas de nueva construcción, así como las que sean objeto o resultado de obras de ampliación o rehabilitación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (art.2), y que establece las condiciones de habitabilidad aplicables a las viviendas de nueva construcción, así como los requisitos que deben cumplir las obras de rehabilitación o ampliación de edificaciones existentes, con el fin de que las viviendas objeto de dichas obras alcancen unas condiciones mínimas de habitabilidad (art.1); las viviendas (A) y los edificios de viviendas (B).
IMPORTANTE Antes de completar las siguientes tablas, el arquitecto redactor deberá de indicar claramente en este recuadro el criterio que ha adoptado a la hora de completar esta justificación (escoger entre opción 1 ó 2):


1 En la columna de Proyecto se han justificado los parámetros más desfavorables del conjunto de las viviendas. En este caso llega con completar una copia del apartado A y una copia del apartado B, siempre de forma comparada. En caso de escoger esta opción 1, el redactor debe incluir también en la columna de Proyecto a qué parte del edificio corresponde cada caso.


2 En la columna de Proyecto se han justificado los parámetros más desfavorables de cada vivienda tipo. En este caso habrá que completar tantas copias del apartado A como viviendas tipo existan y sólo una copia del apartado B, siempre de forma comparada.

A. VIVIENDA 
	CONCEPTO
	PARÁMETRO
	NORMATIVA
	PROYECTO

	A.1.
CONDICIONES DE DISEÑO, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
A.1.
CONDICIONES DE DISEÑO, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
	A.1.1. 

Condiciones 
de vivienda exterior
	La vivienda tiene la consideración de VIVIENDA EXTERIOR.
	SÍ
	

	
	
	Condiciones definidas por el Plan. (1)
	SÍ/NO
	

	
	
	No existe plan aprobado, o el plan no define las condiciones de vivienda exterior o el plan remite a la normativa de habitabilidad la determinación de las condiciones de vivienda exterior.
	La estancia mayor -en todos los casos- y, cuando la vivienda cuente con más de una estancia, otra estancia o la cocina -que no esté integrada en la estancia mayor- deberán tener iluminación y ventilación natural y relación con el

exterior a través de:
	Calles, plazas y espacios libres públicos definidos por el plan o la normativa urbanística. 
	

	
	
	
	
	Patios de manzana o espacios libres públicos o privados donde sea posible inscribir, fuera de la proyección de vuelos interiores, un círculo de Ø ≥ 0,7 H m. (2)
	Ø m

	
	
	
	
	Cualquier espacio libre, público o privado identificado como espacio exterior

por el plan o por el anexo de habitabilidad.
	

	
	
	El plan no establece determinaciones específicas para vivienda exterior en viviendas unifamiliares.
	La estancia mayor -en todos los casos- y, cuando la vivienda cuente con más de una estancia, otra estancia o la cocina -que no esté integrada en la estancia mayor- deberán tener iluminación y ventilación natural y relación con el

exterior a través de:
	En viviendas unifamiliares en el espacio libre de parcela deberá poder inscribirse un círculo de Ø ≥ 0,5 H, mayor de 3 m.
	Ø m

	
	A.1.2.
Iluminación, ventilación natural y relación con el exterior
A.1.2.
Iluminación, ventilación natural y relación con el exterior
	Toda pieza vividera tiene iluminación natural y luz directa (7) desde el exterior a través de uno de los espacios definidos en el punto anterior, o bien a través de los patios definidos en el B.1.3, mediante una ventana o puerta ubicada en el plano de la envolvente exterior.
	SÍ
	

	
	
	Superficie mínima de acristalamiento para iluminación en las piezas vivideras.
	1/8 de la superficie útil de la pieza.
	

	
	
	Altura máxima de antepecho en ventanas proyectadas para cumplir estas condiciones de habitabilidad, medida hasta el pavimento rematado de la pieza.
	1,10 m.
	m

	
	
	Altura máxima del suelo de los espacios exteriores a que ventilen las estancias por encima del pavimento rematado de estas.
	0,50 m.
	m

	
	
	Protección de vistas establecida en el Anexo de habitabilidad.
	SÍ/NO
	

	
	
	Protección de vistas desde calles, plazas o espacios libres públicos.
	Altura mínima de la cara inferior del hueco en el que se alojen las ventanas y cualquier elemento transparente que se pueda situar en dicho hueco y permita la visión del interior de las piezas vivideras.
	1,80 m por encima del suelo del espacio exterior de uso público.
	m

	
	
	
	Fondo de la franja de terreno de uso privativo de la vivienda entre la fachada en la que se emplaza la ventana y el espacio público.
	≥ 2 m.
	m

	
	
	Piezas vivideras, que se iluminan a través de una terraza cubierta de profundidad superior a 2 m. 
	Superficie mínima de iluminación.
	1/6 de la superficie útil de la pieza.
	m2

	
	
	
	Profundidad máxima.
	3 m.
	m

	
	
	
	Longitud ≥ profundidad
	SI
	

	
	
	Piezas vivideras, cuando éstas se iluminan a través de una galería (huecos situados en la envolvente principal de la edificación).
	Superficie mínima de iluminación
	1/6 de la superficie útil de la pieza.
	m2

	
	
	
	Se mantiene la continuidad de la envolvente principal.
	SI
	

	
	
	Superficie mínima de la ventana para iluminación si la profundidad de la pieza medida perpendicularmente a la fuente de iluminación natural (P). 
	P ≤ 7.50 m
	1/8 de la superficie útil de la pieza.
	m2

	
	
	
	7,50 m < P < 2,2 A (3)
	1/6 de la superficie útil de la pieza.
	m2

	
	
	Ventanas ubicadas en los faldones de la cubierta:
NOTA: El 75% de la ventana debe cumplir esas alturas.
	Superficie mínima de la ventana para iluminación. 
	1/8 de la superficie útil de la pieza.
	m2

	
	
	
	Altura desde la parte inferior de la ventana hasta el pavimento rematado de la estancia.
	≤ 1,20 m.
	m

	
	
	
	Altura desde la parte superior de la ventana hasta el pavimento rematado de la estancia.
	≥ 2,00 m.
	m

	
	
	Superficie mínima real de ventilación en las piezas vivideras
	1/3 de la iluminación.
	m2

	
	
	*REHABILITACIÓN de edificios y viviendas existentes a la entrada en vigor de las Normas del Hábitat de Galicia (20.03.2008): No es exigible el cumplimiento de las determinaciones relativas a dimensiones de huecos de iluminación/ventilación porque:
	Se mantienen los huecos de iluminación y ventilación existentes en obras de remodelación de viviendas y obras de adecuación funcional de edificios.
	SÍ/NO
	

	
	
	
	Las determinaciones de la normativa urbanística o de protección del patrimonio no permiten su cumplimiento.
	SÍ/NO
	

	
	
	*REMODELACIÓN de edificios y viviendas existentes a la entrada en vigor de las Normas del Hábitat de Galicia (20.3.2008):

	Solo será exigible el cumplimiento de las condiciones de protección de vistas a la estancia mayor, en todos los casos, y a otra estancia, en caso de que la vivienda cuente con más de una.
	SÍ/NO
	

	A.2.
CONDICIONES FUNCIONALES
A.2.
CONDICIONES FUNCIONALES
	A.2.1.
Acceso e indivisibilidad de las viviendas
	La vivienda tiene acceso desde un espacio público o un espacio común del edificio o urbanización con comunicación directa con el espacio público:
	Directo.
	

	
	
	
	A través de un anexo vinculado a ella.
	

	
	
	
	A través de una parcela de su propiedad. 
	

	
	
	
	A través de una parcela sobre la que se tiene derecho de paso.
	

	
	
	La vivienda es paso obligado para acceder a cualquier local o parcela que no sea de uso exclusivo de la misma.
	NO
	

	
	
	Las dependencias de la vivienda se comunican entre sí a través de espacios cerrados de uso exclusivo de sus moradores.
	SÍ
	

	
	A.2.2. 
Composición y comparti-mentación
	Paso obligado a las piezas vivideras desde el acceso a la vivienda a través de la estancia mayor y los espacios de comunicación.
	SÍ
	

	
	
	Paso obligado a otras estancias o cocina a través de la estancia mayor (salvo que la cocina esté integrada en la estancia mayor y esta no sea de paso obligado para ninguna otra estancia).
	Aumento de la superficie de la estancia mayor de 2 m2.
	

	
	
	El acceso al cuarto de baño obligatorio se efectuará a través de los espacios de comunicación de la vivienda.
	SÍ/NO
	

	
	
	Si la vivienda también incluye un aseo -que cuente con ducha o bañera-, el acceso a uno de ellos deberá efectuarse a través de los espacios de comunicación, pudiendo accederse al otro también a través de una estancia. En este caso, si el acceso al baño se realiza a través de una estancia, el aseo deberá cumplir con sus determinaciones.
	SÍ
	

	
	
	En viviendas de dos estancias, el acceso al cuarto de baño obligatorio podrá efectuarse desde la segunda estancia, aunque la vivienda no cuente con aseo.
	SÍ
	

	
	
	En viviendas de una estancia, el acceso al cuarto de baño obligatorio podrá realizarse desde espacios comunes o a través de la estancia, siempre que el baño esté dividido en dos piezas.
	SÍ
	

	
	A.2.3.
Programa mínimo
	Una estancia, una cocina, un cuarto de baño, un lavadero, un tendedero y un espacio de almacenamiento.
	SÍ
	

	A.3.

CONDICIONES ESPACIALES Y DIMENSIONALES DE LAS ESTANCIAS, SERVICIOS Y ESPACIOS DE

COMUNICACIÓN
A.3.
CONDICIONES ESPACIALES Y DIMENSIONALES DE LAS ESTANCIAS, SERVICIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN
A.3.

CONDICIONES ESPACIALES Y DIMENSIONALES DE LAS ESTANCIAS, SERVICIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN
A.3.

CONDICIONES ESPACIALES Y DIMENSIONALES DE LAS ESTANCIAS, SERVICIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN

	A.3.1. ALTURAS LIBRES MÍNIMAS

	A.3.1.1. 
Piezas en plantas piso
	Altura libre mínima entre pavimento y techo acabados.
	2,50 m.
	m

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	La altura anterior se puede disminuir hasta 2,20 m.
	Hasta el 30% 
de la superficie útil.
	%

	
	
	
	Altura libre mínima entre pavimento y techo acabados en vestíbulos, pasillos, escaleras, cuartos de baño, aseos, lavaderos, tendederos y garajes de viviendas unifamiliares.
	2,20 m.
	m

	
	
	
	*REHABIILITACION de edificios o viviendas, excepto que se modifique la posición de los forjados existentes.
	Se pueden mantener las alturas existentes.
	m

	
	
	
	*REHABIILITACION: Altura libre mínima admisible entre pavimento y techo acabados en el caso de cambio de uso a vivienda de locales o espacios que no tenían dicho uso.
	2,40 m.
	m

	
	
	A.3.1.2. 
Piezas en 
bajo cubierta
	El volumen mínimo de la pieza es igual a su superficie útil mínima multiplicada por su altura exigible.
	SÍ
	

	
	
	
	% de la superficie mínima exigible a la pieza que tiene una altura ≥ 2,50 m (estancias/cocinas) o 2,20 m (aseos/baños…).
	≥ 70%.
	%

	
	
	
	Altura mínima de corredores y vestíbulos abuhardillados que sirvan de acceso a las piezas.
	2,20 m.
	m

	
	
	
	Altura mínima libre del espacio ocupado por Cuadrado Base.
	1,80 m.
	m

	
	A.3.2. DIMENSIONES SUPERFICIALES
Y LINEALES

A.3.2. DIMENSIONES SUPERFICIALES
Y LINEALES

A.3.2. DIMENSIONES SUPERFICIALES
Y LINEALES
A.3.2. DIMENSIONES SUPERFICIALES
Y LINEALES

	A.3.2.1. ESTANCIAS


	
	
	Estancia mayor, E1

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E1 para nº estancias =1
	25,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E1 para nº estancias =2
	16,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E1 para nº estancias =3
	18,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E1 para nº estancias =4
	20,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E1 para nº estancias =5
	22,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E1 para nº estancias >5
	25,00 m2.
	m2

	
	
	Reducción de la superficie de E1 por aumentar la superficie de la cocina en 4 m2 o más.
	≤ 4 m2.
	m2

	
	
	Cuadrado Base inscribible en su planta. (4)
	3,30 m de lado.
	m

	
	
	Superficie total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan más de 0,30 m (en uno o más lados del cuadrado).
	0,15 m2.
	m2

	
	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados.
	2,70 m.
	m

	
	
	*EXCEPCIÖN: Caso de solares de geometría irregular con frente de fachada < 15m, cuando la estancia mayor es contigua a la medianera no perpendicular a la fachada, con una desviación ≥ 15º, esta estancia cumple:
	Círculo tangente a la cara interior del paramento de fachada.
	Ø 3,00 m.
	m

	
	
	
	Ancho mín. paramento de fachada.
	2,50 m.
	m

	
	
	
	Ancho mín. entre paramentos enfrentados.
	2,50 m.
	m

	
	
	Estancia E2

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E2 para cualquier nº de estancias.
	12,00 m2.
	m2

	
	
	Cuadrado Base inscribible en su planta. (4)
	2,60 m de lado.
	m

	
	
	Superficie total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado).
	0,15 m2.
	m2

	
	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados.
	2,60 m.
	m

	
	
	% de superficie útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias inferiores a 2,60 m entre paramentos, pero que computan a efectos de superficie mínima porque sirven como acceso directo a almacenamiento o baños/aseos complementarios de la misma.
	≤ 10% de la 
superficie útil 
de la estancia.
	%

	
	
	Estancia E3

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E3 para cualquier nº de estancias.
	8,00 m2.
	m2

	
	
	Cuadrado Base inscribible en su planta. (4)
	2,20 m de lado.
	m

	
	
	Superficie total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado).
	0,15 m2.
	m2

	
	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados.
	2,00 m.
	m

	
	
	% de superficie útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias inferiores a 2,00 m, pero que computan a efectos de superficie mínima porque sirven como acceso directo a almacenamiento o baños/aseos complementarios de la misma.
	≤ 10% de la superficie útil de la estancia.
	%

	
	
	Estancia E4

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E4 para cualquier nº de estancias.
	8,00 m2.
	m2

	
	
	Cuadrado Base inscribible en su planta. (4)
	2,20 m de lado.
	m

	
	
	Superficie total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado).
	0,15 m2.
	m2

	
	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados.
	2,00 m.
	m

	
	
	% de superficie útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias inferiores a 2,00 m, pero que computan a efectos de superficie mínima porque sirven como acceso directo a almacenamiento o baños/aseos complementarios de la misma.
	≤ 10% de la superficie útil de la estancia.
	%

	
	
	Estancia E5

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E5 para nº estancias =5
	6,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de estancia E5 para nº estancias >5
	8,00 m2.
	m2

	
	
	Cuadrado Base inscribible en su planta. (4)
	2,20 m de lado.
	m

	
	
	Superficie total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado).
	0,15 m2.
	m2

	
	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados.
	2,00 m.
	m

	
	
	% de superficie útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias inferiores a 2,00 m, pero que computan a efectos de superficie mínima porque sirven como acceso directo a almacenamiento o baños/aseos complementarios de la misma.
	≤ 10% de la superficie útil de la estancia.
	%

	
	
	Estancia En

	
	
	Superficie útil mínima de estancia En para nº estancias >5
	6,00 m2.
	m2

	
	
	Cuadrado Base inscribible en su planta. (4)
	2,20 m de lado.
	m

	
	
	Superficie total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado).
	0,15 m2.
	m2

	
	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados.
	2,00 m.
	m

	
	
	% de superficie útil de espacios de acceso a la estancia, con distancias inferiores a 2,00 m, pero que computan a efectos de superficie mínima porque sirven como acceso directo a almacenamiento o baños/aseos complementarios de la misma.
	≤ 10% de la superficie útil de la estancia.
	%

	
	
	Otras estancias

	
	
	La superficie útil computable a efectos de habitabilidad del conjunto de estancias de la vivienda supera los 100 m2.
	SÍ/NO
	

	
	
	Si NO supera los 100 m2, las piezas distintas de los servicios de superficie > 3 m2 deben cumplir las condiciones establecidas para las estancias.
	SÍ
	

	
	
	A.3.2.2. SERVICIOS 


	
	
	Cocina

	
	
	Superficie útil mínima de cocina para nº estancias =1
	5,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de cocina para nº estancias =2
	7,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de cocina para nº estancias =3
	7,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de cocina para nº estancias =4
	9,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de cocina para nº estancias =5
	9,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima de cocina para nº estancias >5
	10,00 m2.
	m2

	
	
	Cuando la cocina se integra en un único espacio con la estancia mayor, esta última conserva su superficie mínima, cada zona cumple su distancia mínima entre paramentos y la superficie mínima de las dos piezas integradas será:
	La suma de las superficies mín. establecidas para cada una de las piezas.
	m2

	
	
	Cocina integrada en estancia mayor: superficie vertical abierta de relación entre estos espacios en un único hueco. 
	≥ 3,5 m2.
	m2

	
	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados libre de obstáculos.
	1,80 m.
	m

	
	
	Longitud mín. frente dedicado a mesado (sin contar el espacio destinado al frigorífico).
	2,40m 
(superficie < 7 m2).
	m2

	
	
	
	3,00m 
(superficie ≥ 7 m2).
	m2

	
	
	Paso libre mín. entre mesados y aparatos enfrentados.
	0,90 m.
	m

	
	
	En caso de aumento de la superficie de la cocina de 4 m2, deberá poder inscribirse un Cuadrado Base (4), no invadido por el mesado, de lado.
	≥ 2,20 m.
	m

	
	
	Superficie total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan más de 0,30 m (en un solo lado del cuadrado).
	0,15 m2.
	m2

	
	
	Superficie de espacios de la cocina situados en su entrada, con distancias entre paramentos enfrentados inferiores a 1,80 m, pero que computan a efectos de superficie mínima porque sirve de acceso a otros usos complementarios de la misma.
	≤ 10% de la superficie útil de la misma.
	%

	
	
	Cuarto de baño

	
	
	Superficie útil mínima.
	5,00 m2.
	m2

	
	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados.
	1,60 m.
	m

	
	
	Superficie total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan más de 0,20 m (en un sólo lado del cuadrado).
	0,15 m2.
	m2

	
	
	Disposición de los aparatos sanitarios que permita convertirlo en baño de uso practicable en el futuro según la normativa de accesibilidad vigente.
	SI
	

	
	
	El cuarto de baño podrá dividirse en dos piezas comunicadas entre sí. En la primera se situará el lavabo y en la segunda se emplazará el resto de los aparatos sanitarios; el conjunto de ambas piezas deberá ser convertible en baño accesible en el futuro. La suma de sus superficies deberá ser ≥ 5,00 m2 y la segunda pieza deberá cumplir con la dimensión mínima entre paramentos enfrentados de 1,60 m. 
	SI
	

	
	
	Cuarto de aseo

	
	
	Superficie útil mínima del aseo cuando sea obligatorio.
	1,50 m2.
	m2

	
	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados.
	1,20 m.
	m

	
	
	Superficie total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan más de 0,10 m (en un sólo lado del cuadrado).
	0,05 m2.
	m2

	
	
	Lavadero

	
	
	Superficie útil mínima.
	1,50 m2.
	m2

	
	
	Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados.
	1,20 m.
	m

	
	
	Acceso al lavadero
	En todos los casos.
	Desde los espacios de comunicación, desde las cocinas o desde los cuartos de baño y aseo.
	

	
	
	
	Si la vivienda tiene una única estancia con la cocina integrada.
	También desde dicho espacio.
	

	
	
	En las viviendas unifamiliares, el acceso al lavadero-tendedero, o a cualquiera de ellos si estuviesen separados, podrá realizarse desde el garaje -si este comunica con el interior de la vivienda-, desde otros espacios del interior del edificio -siempre que no sean estancias- o desde espacios cubiertos de la edificación principal.
	SÍ
	

	
	
	*REHABILITACIÓN: En las obras de remodelación de viviendas: 
	No es preciso reservar este espacio destinado a lavadero.
	SI/NO
	

	
	
	Superficie útil mínima cuando el lavadero está integrado con el tendal formando un espacio único.
	≤ 3,00 m2.
	m2

	
	
	Tendedero

	
	
	Superficie útil mínima.
	1,50 m2.
	

	
	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados.
	1,20 m.
	

	
	
	Está cubierto y protegido de vistas desde el espacio público.
	SÍ
	

	
	
	Interfiere en la ventilación/iluminación de las piezas vivideras.
	NO
	

	
	
	Ventilación
	Natural
	Directa desde espacio exterior o patio.
	SÍ
	

	
	
	
	
	Situación fuera de la envolvente térmica del edificio.
	SÍ
	

	
	
	
	
	Ventilación permanente.
	SÍ
	

	
	
	
	
	Superficie mínima de ventilación.
	1,5 m2.
	

	
	
	
	
	Si ventila a través de patio interior: Superficie mínima del conducto de entrada de aire desde el exterior en parte inferior del patio.
	0,20 m2.
	m2

	
	
	
	Mecánica
	Cuenta con calefacción.
	SÍ
	

	
	
	
	
	Paredes revestidas de material impermeable al agua en toda su altura.
	SÍ
	

	
	
	
	
	Condiciones ventilación: las establecidas en el DB HS3 del CTE para aseos y cuartos de baño.
	SÍ
	

	
	
	En las viviendas unifamiliares con parcela propia, el espacio para secado de la ropa podrá disponerse en la parcela debiendo quedar garantizada la protección de vistas desde la calle o espacio público, la ventilación y la protección frente al agua de lluvia.
	SÍ/NO
	

	
	
	*REHABILITACIÓN: En las obras de remodelación de viviendas: 
	No es preciso reservar este espacio destinado a tendedero.
	SÍ/NO
	

	
	
	Espacios de almacenamiento

	
	
	Superficie útil mínima para nº estancias =1
	1,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima para nº estancias =2
	2,00 m2. .
	m2

	
	
	Superficie útil mínima para nº estancias =3
	3,00 m2
	m2

	
	
	Superficie útil mínima para nº estancias =4
	4,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima para nº estancias =5
	5,00 m2.
	m2

	
	
	Superficie útil mínima para nº estancias >5
	6,00 m2.
	m2

	
	
	Altura mínima del espacio de almacenamiento.
	2,20 m.
	m

	
	
	Fondo del espacio de almacenamiento. 
	0,60 m < F < 0,75 m.
	m

	
	
	Superficie útil mínima en la que puede fraccionarse.
	0,50 m2.
	m2

	
	
	Situación del espacio de almacenamiento 
	En todos los casos.
	Espacios de comunicación de la vivienda (pasillos y vestíbulos) o en cualquier estancia distinta de la mayor.
	

	
	
	
	En las vivendas de 1 o 2 estancias.
	También en la estancia mayor.
	

	
	
	A.3.2.3. ESPACIOS DE COMUNICACIÓN


	
	
	Espacio de acceso interior de la vivenda

	
	
	Lado del cuadrado a inscribir en contacto con la puerta de entrada y libre de obstáculos. (6)
	1,50 m.
	m

	
	
	Pasillos y zonas de acceso interiores a las piezas

	
	
	Ancho libre mínimo entre paramentos.
	1,00 m.
	m

	
	
	Ancho libre mínimo con estrechamientos puntuales.
	≥ 0,90 m.
	m

	
	
	Puertas de paso

	
	
	Ancho libre mínimo de las puertas de paso.
	0,80 m.
	m

	
	
	Altura libre mínima de las puertas de paso.
	2,03 m.
	m

	A.4. CONDICIONES DOTACIONALES DE LAS VIVIENDAS

	A.4.1. DOTACIÓN MÍNIMA 
EN LA VIVIENDA

	Toda vivienda deberá contar con la dotación de instalaciones mínimas obligadas por la normativa de obligado cumplimiento.
	SÍ
	

	
	
	*REHABILITACIÓN: En las actuaciones de remodelación de viviendas será exigible la instalación de calefacción, la instalación de un sistema de ventilación y las infraestructuras de hogar digital cuando la vivienda existente ya cuente con esas instalaciones o cuando les sexa obligado ejecutarlas de acuerdo al CTE o la normativa sectorial.
	SÍ
	

	
	A.4.2. EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS

	A.4.2.1.

Cocina
	Reserva de espacio, preinstalaciones y tomas exigidas para: fregadero, lavavajillas, frigorífico, horno, cocina y espacio de almacenamiento de basuras.
	SÍ
	

	
	
	
	Zonas expuestas al agua revestidas de material impermeable.
	SÍ
	

	
	
	
	Viviendas adaptadas con el mobiliario de cocina de accesibilidad adaptable instalado.
	SÍ
	

	
	
	A.4.2.2.
Cuarto de baño
	Compuesto de bañera/ducha, lavabo, inodoro y preinstalación para bidé.
	SÍ
	

	
	
	
	Zonas expuestas al agua revestidas de material impermeable.
	SÍ
	

	
	
	A.4.2.3.

Cuarto de aseo
	Cuando sea exigible de acuerdo al número estancias de la vivienda (≥ 4), contará, como mínimo, con lavabo e inodoro.
	SÍ
	

	
	
	
	Zonas expuestas al agua revestidas de material impermeable.
	SÍ
	

	
	
	A.4.2.4.

Lavadero
	Preinstalación y tomas exigidas para: lavadora, lavadero y secadora.
	SÍ
	

	
	
	
	Revestimiento en todos sus paramentos de material impermeable hasta altura de:
	1,80 m.
	m


B. EDIFICIO

	CONCEPTO
	PARÁMETRO
	NORMATIVA
	PROYECTO

	B.1.
CONDICIONES GENERALES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL ESPACIO EXTERIOR Y SUS FACHADAS
	Los bajos de la edificación se rematan de acuerdo a la normativa municipal (o en caso que no haya determinaciones al respecto no desfiguran la imagen arquitectónica de la edificación).
	SÍ
	

	
	Las medianeras vistas tendrán un tratamiento acorde al diseño de la envolvente del resto del edificio.
	SÍ
	

	
	Las medianeras vistas garantizan unas condiciones de aislamiento y protección frente a la lluvia y agentes atmosféricos similar al resto de la envolvente del edificio.
	SÍ
	

	
	B.1.1. Retranqueos en la edificación
	Profundidad máxima de retranqueos, en cuyos paramentos las ventanas deberán cumplir las condiciones de luz directa. (7)
	2,00 m.
	

	
	
	Retranqueos de más de 2,00 m de profundidad en los que se sitúan huecos de ventilación e iluminación de piezas vivideras.
	Cumple las determinaciones de patio abierto (B.1.3.) 
	

	
	B.1.2.
Vuelos y cuerpos salientes en la edificación
	Cumplen los requisitos regulados por la normativa municipal.
	SÍ
	

	
	
	Los paramentos situados entre vuelos de más de 2 m de profundidad, en los que se disponen ventanas de iluminación de estancias y cocinas.
	Cumplen las determinaciones de patio abierto (B.1.3.) 
	

	
	
	Condiciones para que los vuelos y cuerpos salientes puedan servir de iluminación y ventilación a una pieza.
	Ancho del frente abierto a la pieza.
	≥ 2 veces la profundidad del vuelo
	

	
	
	
	Altura del frente abierto.
	≥ 2,05 m.
	m

	
	
	
	Proyección del hueco sobre el plano definido por el frente abierto, trazada perpendicularmente a ese plano.
	Superficie ≥ superficie mínima de iluminación exigida a la pieza.
	

	
	
	
	
	La proyección se encuentra íntegramente en el frente abierto.
	

	
	
	B.2.1.2. 
Ámbito interior
	Lado del cuadrado a inscribir en la planta del portal en contacto con la puerta de acceso.
	2,40 m.
	m

	
	
	
	Superficie total de elementos puntuales admisibles que no sobresalgan más de 0,30 m (en un sólo lado del cuadrado).
	0,30 m2.
	m2

	
	
	
	Altura libre mínima. 
	2,40 m.
	m

	
	
	
	Comunicación con áreas de acceso a escaleras y ascensores de ancho mínimo entre paramentos.
	1,50 m.
	m

	
	
	
	Accesibilidad: Recorrido practicable desde espacio exterior hasta ascensor o hueco previsto.
	SI
	

	
	
	B.2.1.3

Áreas de acceso a ascensores y escaleras
	Ancho libre mínimo en toda su extensión.
	1,50 m.
	m

	
	
	
	Dimensiones del rectángulo inscribible.
	2,20 x 1,50 m.
	m

	
	
	
	Altura libre mínima. 
	2,40 m.
	m

	B.2.5. 
Trasteros
	Existe el trastero como anexo inseparable de la vivienda.
	SÍ
	

	
	En las viviendas unifamiliares podrán disponerse en una edificación auxiliar o formar parte del propio edificio. En este último caso, podrán tener acceso desde cualquier pieza que no forme parte del programa de la vivienda o desde el exterior del edificio.
	SÍ
	

	
	Anchura libre de la puerta de acceso a los trasteros.
	0,80 m.
	m

	
	Superficie útil mínima delimitada por paramentos.
	4 m².
	m²

	
	La superficie se deberá incrementar con la superficie proyectada

en planta de los equipos de las instalaciones de climatización y/o agua caliente sanitaria que se sitúen en su interior, cuando dicha superficie proyectada supere los 0,20 m2.
	SÍ
	

	
	Ancho mínimo entre paramentos enfrentados.
	1,60 m.
	m

	
	Altura mínima computable -salvo volumen equivalente de 8,80 m3 a partir de 1,80 m de altura libre-.
	2,20 m.
	m

	
	Anchura mínima de los pasillos de acceso a los trasteros.
	1,20 m.
	m

	
	Existencia de punto de luz y toma de corriente eléctrica en cada trastero. 
	SÍ
	


(1) El arquitecto deberá reflejar las determinaciones que al respecto fija el planeamiento urbanístico en vigor.
(2) Considerando H la diferencia entre la media ponderada de la altura máxima de coronación, permitida por la reglamentación urbanística aplicable a las edificaciones que conforman el dicho espacio, y la rasante del pavimento de las estancias a las que se refiere el primer párrafo de este apartado b) que iluminan y ventilan a través del dicho espacio. H = [ ∑ (hi x fi) / ∑ fi ] - hi, siendo hi  la altura máxima de coronación permitida de cada edificio y  fi su frente de fachada al patio.
(3) Considerando A como el ancho de la pieza.
(4) El Cuadrado Base (C.B.) definido en el punto A.2.2 del Anexo de las Normas de Habitabilidad de Viviendas (NHV), deberá cumplir:
a. Estar en contacto, por lo menos en un punto, con el plano definido por la cara interior del cerramiento de fachada a través de la cual ilumine y ventile la pieza.

b. La superficie del C.B. podrá ser invadida por elementos puntuales siempre y cuando.

i. No sobresalgan más de 0.30 m de las caras del cuadrado.

ii. La suma total de las superficies ocupadas en planta por dichos elementos sea < 0.15m2.
iii. Excepto en la estancia mayor, cuando existan varios estrechamientos puntuales no podrán estar emplazados en lados opuestos del cuadrado.

iv. El espacio del C.B. no podrá ser invadido por los espacios de almacenamiento personal.
(5) Se entiende por Superficie Real la medida de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Vivienda, con independencia de que no resulte computable a efectos de cumplimiento de las superficies mínimas exigibles por las NHV.

(6) Esta superficie se puede incluir dentro de la sup. útil min. de la estancia mayor, si el acceso a la vivienda se realiza de forma directa a través de ella.
(7) Luz directa es aquella luz natural recibida a través de ventanas que cumplan las condiciones:

a. En piezas vivideras cualquier punto de la ventana debe tener visión dentro de un ángulo de 90º cuya bisectriz sea perpendicular a la fachada, de un segmento horizontal de 3m situado paralelamente a la fachada a una distancia de 3 metros
b. En ventanas situadas en la vertiente de la cubierta, se analizará el cumplimiento de esta determinación sustituyendo la ventana de la cubierta por su proyección sobre un plano que forme 90º con la horizontal, sea paralelo al marco inferior y pase por el centro de la ventana.

IMPORTANTE: LOS DATOS RELEVANTES DE ORDEN DIMENSIONAL SE REFLEJAN GRÁFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PLANOS:
	DATO DIMENSIONAL
	CÓDIGO DEL PLANO

	Dimensiones de los patios de manzana o espacios públicos a través de los cuales se cumplen los requisitos de vivienda exterior.
	

	Superficies de iluminación y ventilación de las piezas.
	

	Alturas y dimensiones de los antepechos de las ventanas y de los espacios a través de los cuales iluminan y ventilan las piezas. (A.1.2.b, c, d, i).
	

	Dimensiones de los cuadrados base inscribibles en las piezas.
	

	Distancias mínimas entre paramentos enfrentados.
	

	Superficies de las estancias y servicios.
	

	Alturas mínimas.
	

	Dimensiones mínimas de los portales.
	

	Dimensiones mínimas de las escaleras.
	

	Dimensiones mínimas de los espacios de comunicación.
	

	Dimensiones mínimas de los espacios comunitarios (si procede).
	

	Dimensiones mínimas de los trasteros.
	

	Dimensiones mínimas de las áreas de acceso y espera y de los garajes.
	


En…………………, a……… de………………de 20….
Fdo: La Arquitecta / El Arquitecto
Actualizado en noviembre de 2023

